Входная цепь

Добротность контура выберем, исходя из полосы сигнала, равной 2fmod1+m+m=0.946 МГц. В этом случае полоса пропускания должна быть не меньше полосы сигнала (округляя – не меньше 1 МГц), тогда добротность должна быть не больше Q=f01 МГц≈250.

Для входной цепи будет достаточно выбрать Q=20, тогда полоса пропускания будет равна f020≈12.5 МГц, и сигнал с полосой 0.946 МГц будет пропущен на выход.

Усилитель радиочастоты

Расчет УРЧ:

Рисунок 8 – Принципиальная схема УРЧ

Зададим коэффициент усиления по напряжению KU=10.

Выберем рабочую точку на линейном участке ВАХ: Iс=5 мА, Ube=774.659 мВ, крутизна S=112мАВ

Рисунок 9 – ВАХ Qurch

Rэкв=KS=89.286 Ом, Rн=50 кОм, Rc=RэквRнRэкв+Rн=87.719 Ом

Добротность избирательной нагрузки выберем, исходя из полосы сигнала, равной 2fmod1+m+m=0.946 МГц. Выберем полосу пропускания чуть больше полосы сигнала, а именно 1 МГц. Тогда добротность Q=f01 МГц≈250, а следовательно, элементы резонансного контура: Ck=Q2πf0Rc=1.809 нФ и Lk=1Ck(2πf0)2=0.223 нГн

Для минимизации нелинейных искажений рассеиваемая постоянная мощность транзистора должна быть примерно в 10 раз больше переменной составляющей выходной мощности: P=≈10P~

Максимальный выходной ток Ic max=Ic=3=1.7 мА, максимальное выходное напряжение Uce max=Rc*Ic max=0.146 В, отсюда Uce==3Uce max=0.439 В

Эмиттерное сопротивление Re=E-Ic=Rc-Uce=Ic==524.561 Ом

Напряжение на базе Ub=Ube=+ReIc==3.397 В

Зададим для делителя напряжения Rb1=10 кОм, отсюда Rb2=Rb1*E-UbUb=301.795 Ом

Проведем анализ по постоянному току:

Рисунок 10 – Анализ УРЧ по постоянному току

Таблица 3 – Сравнение расчетов и моделирования

| Величина | Расчет | Моделирование | Разница |
| --- | --- | --- | --- |
| Iс | 5 мА | 4.891 мА | 2% |
| Ub | 3.397 В | 3.377 В | 1% |
| Ube | 0.775 В | 0.775 В | 0% |

Проведем анализ в частотной области.

Рисунок 11 – АЧХ УРЧ

Как видно из рисунка 11, УРЧ обеспечивает заданный коэффициент усиления несущей с достаточно высокой точностью (19.7 дБ при заданных 20 дБ), а подавление помехи по зеркальному каналу составляет 13.3 дБ.

Проведем анализ во временной области:

Рисунок 12 – Входной и выходной сигналы УРЧ

Видим усиление в 9.7 раз

Определим уровень шумов преселектора:

Рисунок 13 – Спектральная плотность мощности шума и среднеквадратичное шумовое напряжение на выходе УРЧ

Соответственно,

Uш вых2 = 4.313 мкВ.

Нижняя граница диапазона:

Uш вхmin= Uш вых2K=0.431 мкВ.

Рисунок 14 – Точка компрессии на 1 дБ

Отклонение на 1 дБ соответствует входному значению: Uвх max=31.856 мВ.

Рассчитаем динамический диапазон:

D=20logUвх maxUш вх min= 20log31.856 мВ0.431 мкВ  = 97.4 дБ

В процессе анализа всего преселектора скорректировали величину емкости в резонансном контуре Ck=1.80828 нФ, чтобы АЧХ всего преселектора имел пик ровно на несущей:

Рисунок 15 – АЧХ преселектора

Как видно из рисунка 15, суммарное подавление по зеркальному каналу составило 44.55 дБ (что больше требуемого 38 дБ).

Проведем анализ преселектора в спектральной области:

Рисунок 16 – Спектр сигнала на выходе преселектора

Смеситель

Рисунок 23 – Схема смесителя по схеме Гильберта

Рисунок 24 – Анализ смесителя по постоянному току

Рассчитаем коэффициент передачи смесителя. Для этого определяется передаточная проводимость транзистора в режиме насыщения:

gm3= 2*I3*Cox*μ0*W3L3= 0.004АВ

Тогда коэффициент передачи смесителя:

K=2π*Rн*gm3=1.018

На рисунках 25 и 26 показаны сигнал на выходе смесителя и спектр выходного колебания.

Рисунок 25 – Сигнал на выходе смесителя

Рисунок 26 – Спектр выходного колебания смесителя

Рисунок 26 – Спектр входного колебания смесителя

Реальный коэффициент передачи: Kсм=666 мкВ824 мкВ=0.81, различие с расчетным составляет 1.83 дБ.

УПЧ

Рисунок 27 – Принципиальная схема УПЧ

Расчет УПЧ:

Зададим коэффициент усиления по напряжению KU=25.

Выберем рабочую точку на линейном участке ВАХ: Iс=20 мА, Ube=831.621 мВ, крутизна S=431мАВ

Рисунок 9 – ВАХ Qupch

Rэкв=KS=57.87 Ом, Rн=50 кОм, Rc=RэквRнRэкв+Rн=44.88 Ом

Добротность избирательной нагрузки выберем, исходя из полосы сигнала, равной 2fmod1+m+m=0.946 МГц. Выберем полосу пропускания чуть больше полосы сигнала, а именно 1 МГц. Тогда добротность Q=10.7 МГц1 МГц≈10, а следовательно, элементы резонансного контура: Ck=Q2πf0Rc=3.314 нФ и Lk=1Ck(2πf0)2=66.76 нГн

Для минимизации нелинейных искажений рассеиваемая постоянная мощность транзистора должна быть примерно в 10 раз больше переменной составляющей выходной мощности: P=≈10P~

Максимальный выходной ток Ic max=Ic=3=6.67 мА, максимальное выходное напряжение Uce max=Rc*Ic max=0.299 В, отсюда Uce==3Uce max=0.898 В

Эмиттерное сопротивление Re=E-Ic=Rc-Uce=Ic==85.233 Ом

Напряжение на базе Ub=Ube=+ReIc==2.536 В

Зададим для делителя напряжения Rb1=10 кОм, отсюда Rb2=Rb1*(E-Ub)Ub=3.8 кОм

Для достижения требуемых величин токов и напряжений элементы схемы были скорректированы: Rc=55 Ом, Re=85 Ом, Rb2=1.8 кОм

Проведем анализ по постоянному току:

Рисунок 28 – Анализ УПЧ по постоянному току

Таблица 4 – Сравнение расчетов и моделирования

| Величина | Расчет | Моделирование | Разница |
| --- | --- | --- | --- |
| Iс | 20 мА | 19.73 мА | 1% |
| Ub | 2.536 В | 2.533 В | 0% |
| Ube | 0.832 В | 0.832 В | 0% |

Проведем анализ в частотной области.

Рисунок 29 – АЧХ УПЧ

Как видно из рисунка 29, УРЧ обеспечивает заданный коэффициент усиления несущей с достаточно высокой точностью (27.3 дБ при заданных 28 дБ).

Проведем анализ УПЧ в спектральной области:

Рисунок 31 – Спектр сигнала на входе и выходе УПЧ

На рисунке 31 видим усиление спектральных составляющих в 22.4 раз

ДЕТЕКТОР

Покажем, что вся схема работает для нижней и верхней границы динамического диапазона из ТЗ.

Рисунок 38 – Сигнал на выходе детектора при амплитуде входного сигнала 0.5 мВ

Рисунок 39 – Спектр на выходе детектора при амплитуде входного сигнала 0.5 мВ

Рисунок 40 – Сигнал на выходе детектора при амплитуде входного сигнала 15 мВ

Рисунок 41 – Спектр на выходе детектора при амплитуде входного сигнала 15 мВ